2. Ж-2 - Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами

| Код1 | Виды разрешенного использования земельных участков (далее –ЗУ) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры ЗУ, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений, этажность | Максимальный процент застройки в границах ЗУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размеры ЗУ, м | минимальная площадь ЗУ, м2 | максимальная площадь ЗУ, м2 | размещенных вдоль красных линий, улиц и дорог | размещенных вдоль проездов и других сторон ЗУ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 20,0 | 400 | 2500 | 5 | 3 | 2 | 60 |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка(2) | не подлежит установлению | 1000 | 50000 | 5 | 3 | До 4 этажей, включая мансардный | 60 |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 20,0 | 400 | 2500 | 5 | 3 | 2 | 60 |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка(2) | не подлежит установлению | 600 | 50000 | 5 | 3 | От 5 до 8 этажей | 60 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | 5 | 3 | 1 |  |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | не подлежит установлению | 600 | не подлежит установлению | 5 | 3 | 2 | 70 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | не подлежит установлению | 600 | 2000 | 5 | 3 | 2 | 70 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликли-ническое обслуживание | не подлежит установлению | 600 | не подлежит установлению | 5 | 3 | 2 | 70 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежит установлению | 2000 | не подлежит установлению | 5 | 3 | 2 | 70 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | не подлежит установлению | 600 | не подлежит установлению | 5 | 3 | 2 | 70 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | не подлежит установлению | 600 | не подлежит установлению | 5 | 3 | 0 | 40 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | не подлежит установлению | 600 | не подлежит установлению | 5 | 3 | 0 | 70 |
| 8.3 | Обеспечение внутрен-него правопорядка | не подлежит установлению | 600 | 2000 | 5 | 3 | 2 | 70 |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | 100 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. п. 2, п 4, ст. 36 Градостроительного кодекса РФ. |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ведение огородничества | не подлежит установлению | 100 | 2000 | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подле-жит уста-новлению |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подле-жит уста-новлению |